中标公告

大学城新区活动房工程

闽农林大基【2010】招49号

| 序号 | 中标单位 | 中标报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 福州树人活动房有限公司 | 350元/m2 |

投标各方对中标结果有异议的，请在中标公告发布之日起五个工作日内，以书面的形式向招标单位提出质疑。

特此公告

联  系  人：唐老师    杨老师    叶露莹

联 系 电话：83789026 83789182

福建农林大学基建招标及验收工作小组

二Ｏ一Ｏ年九月二十五日

福建农林大学

大学城新区活动房工程

招

标

文

件

招标编号：闽农林大基【2010】招49号

招 标  单 位: 福  建  农  林  大  学

2010年9月

注：各投标人应关注福建农林大学国有资产管理处网站（http://www2.fjau.edu.cn/gzc），相关补充通知等在此发布，一经网站发布将视同已告知各投标人。
地    址：福建农林大学国有资产管理处（明德楼四层）

电    话：0591-83789026            邮  编：350002

传    真：0591-83789182            电子邮箱:fjaugzc@163.com

总  目  录

第一部分：投标须知	3

1. 投标须知前附表	3

2.招标文件的组成	4

3.对投标人的要求	5

4.对投标文件的要求	5

5. 投标报价	5

6.开标、评标、定标	6

7.投标保证金	6

8.工期要求	6

第二部分  合同协议条款	7

1.工程概况及综合说明	7

2.工程承包范围	7

3.施工工期	7

4.工程质量	7

5.材料(设备)供应方式	8

6.付款方式	8

7.合同价款及调整：	8

第三部分   投标书	9

一、投    标    书	9

二、主要材料设备选用品牌表	10

三、资质文件	11

- 第一部分：投标须知

- 1. 投标须知前附表

| 项号 | 项 目 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 工程名称: 大学城新区活动房工程 |
| 2 | 预算造价：按实结算(建筑面积约300m2,最高控制价370元/m2) |
| 3 | 招标方式: 校内公开招标 |
| 4 | 招标范围和要求: 一、活动房规格及要求：建筑面积约300m2,二层（3K*12K*6P），一层5间，其中一间为会议室约40平方米，会议室门设中间，双开门，二层6间，外廊净宽1.2m，设一个楼梯。 二、材料说明： 1、钢柱采用14#工字钢， 2、地梁采用55mm槽钢， 3、钢屋架采用C80*40*15*1.7型钢与60*40*1.2方管组合桁架梁，材质Q235、镀锌； 4、楼梯采用C150*50*20*2.0型钢与3厚花纹钢板，材质Q235； 5、中梁采用采用双12#槽钢 6、栏杆、扶手采用40*40*1.2方管与L40*3型钢组合桁架，材质Q235; 镀锌； 7、拉杆采用Ø8圆钢，材质Q235；镀锌； 8、走道板采用3厚花纹钢板与L40*3型钢组合桁架，材质Q235; 镀锌； 9、楼面檩条采用12#C型钢， 10、屋面檩条采L40*3角钢，材质Q235、镀锌； 11、楼板采用15厚木夹板； 12、外墙板、隔墙板采用50厚双面彩钢夹芯板； 13、屋面瓦采用75厚彩钢夹心大波瓦； 14、窗采用铝合金推拉窗（规格：1740*1425）； 15、铝合金门框彩钢复合门（规格1000×2000；1500×2000会议室门） 16、PVC扣板吊顶，（室内顶棚及走廊下方） |
| 5 | 工期要求: 7个日历天 |
| 6 | 质量等级:合格。活动房主体使用寿命在10年以上，钢骨架保修10年，承重载荷150kg/㎡，抗震度7级，抗台风12级。 |
| 7 | 投标文件份数:正本壹份,副本壹份 |
| 8 | 合同价格方式: 本项目采用固定综合单价合同（结算依据详见第二部分“合同协议条款”中的“7.合同价款及调整”）。 |
| 9 | 投标保证金：叁仟元整 |
| 10 | 发布招标公告时间：2010年9月16日至2010年9月21日 报名地点:福建农林大学国资处(明德楼413) |
| 11 | 投标报名起止时间：2010年9月16日至2010年9月20日8:30-11:00,14:30-17:00，逾期不予受理(节假日除外) (投标人也可在网上下载招标文件，于开标时间前一个小时来开标地点补办报名手续。) |
| 12 | 报名费：100元，售后不退 |
| 13 | 投标截止时间：2010年9月21日上午9时 投标人须于2010年9月21日上午8：00-9：00分将投标文件递交招标人开标地点，并出示购买招标文件的收据供招标人查验。 开标地点: 校国资处会议室 开标时间：2010年9月21日上午9时 |
| 14 | 投标人资质等级: 专业活动房建造公司，提供相关营业执照，要求承担过300m2以上同类活动房工程 |
| 15 | 评标办法：采用最低包干单价中标法确定中标人（须实质上响应招标文件要求且最高限价为370元/m2） |
| 16 | 签订合同时间：2010年9月 日 |
| 17 | 其他： 1、招标人有权根据实际需要调整、更改部分设计，中标人应根据招标人的要求施工，变更价格的调整：详见第二部分“合同协议条款”中的“7.合同价款及调整”。 2、本工程主要材料进场前须经招标人认可，否则不得在工程中使用。 变更项目主材允许招标人自购 3、现场勘察：如投标人认为有必要，可自行到现场勘察，费用自理。 4、投标人可在报名期间对招标文件提出书面质疑并提交招标人。 |

- 2.招标文件的组成

2.1投标须知

2.2合同条件及合同协议条款

2.3投标书

- 3.对投标人的要求

3.1对投标人资质等级要求：见投标须知前附表

3.2投标人不得用非法手段询查其他投标人标函，凡泄露标函、哄抬标价损害国家和招标人利益的，取消其参加投标、承接工程资格，并追究责任，由有关部门严肃处理。

3.3投标人应按照招标文件规定程序、时间要求及有关规定进行投标，否则按自动放弃论处。

3.4投标费用：除招标文件中另有规定外, 投标人应承担其勘察现场、编制与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，本单位对上述费用不负任何责任。

- 4.对投标文件的要求

4.1投标文件的语言：投标文件及投标人与本单位之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

4.2投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标人加盖公章和法定代表人印鉴或签字或法定代表人委托的代理人签字。

4.3投标文件须在投标截止时间2010年9月21日上午9时之前递交到开标地点。

4.4必须提供相应的设计施工图纸。

4.5凡有下列情况之一者，投标文件视为无效

4.5.1投标截止时间之后送达的投标文件

4.5.2未按招标文件要求标志、密封的

4.5.3投标文件的实质性内容字迹模糊不清、难于辨认或删改处未加盖投标文件签字人印章的

4.5.4投标文件实质上不响应招标文件要求的

      - 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

      - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

- 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

4.5.5隐瞒实情,弄虚作假，资料不全的。

- 5. 投标报价

5.1投标报价说明

5.1.1本招标工程采用固定价格合同。

5.1.2投标报价由投标人按照招标人提供的招标文件、工程量清单、澄清及解答书面文件（如有）、补充通知书面文件（如有）、招标工程最高控制价等资料，参考现行计价规定，根据市场变化并结合工程实际和企业自身情况自行确定。

5.2投标报价要求

本次投标报价为包安装好的价格，按单位面积（平方米）提交报价，应包含材料费，运输费、安装费、税收等。

- 6.开标、评标、定标

6.1开标会的主要内容

6.1.1开标会于2010年9月21日上午9时在校国资处会议室举行。

6.1.2投标单位代表（与法人代表介绍信投标代表相同）应随带本人身份证原件到场参加核验并签名报到，以证明其出席参加开标会议。投标人未准时派上述人员持相关证件到场参加核验并签名报到的，其投标文件不予开标,其投标将被拒绝。

6.1.3唱标顺序按各投标人报送投标文件时间先后的逆顺序进行，当众宣读有效投标文件的投标企业名称、投标报价。

6.1.4唱标内容由本单位人员记录

6.2评标办法和标准：本工程采用最低包干单价中标法确定中标人。

- 7.投标保证金

7.1本工程投标保证金为叁仟元整。须在递送投标文件时现金交纳，未交纳者，将被视为自动放弃投标资格。未中标的投标人的投标保证金当场退回。中标人的投标保证金转为履约保证金。履约保证金待工程竣工验收后无息退还。

7.2如投标人发生下列情况时，投标保证金将被没收：

7.2.1 投标人之间相互串标、围标及其它利用不法手段参加投标或谋取中标的；

7.2.2投标人中标后不按时交纳履约保证金；

7.2.3投标人中标后不按规定时间签订合同的。

- 8.工期要求

工期要求：该项目必须在 7 天完成，逾期按照500元/天进行处罚。

- 第二部分  合同协议条款

合同条款按照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》（GF-1999-0201）通用条款，并结合本工程实际情况签订施工合同。

- 1.工程概况及综合说明

1.1工程名称：大学城新区活动房工程

1.2建设地点：福建农林大学大学城新区

1.3招标人：福建农林大学

1.4招标方式：校内公开招标

1.5对投标人资质等级要求：

1.6工程投资预算：按实际面积结算

- 2.工程承包范围

活动房安装等

- 3.施工工期

3.1开工日期：2010年 月  日

3.2竣工日期：为中标单位送交竣工验收报告的日期， 需修改后才能达到竣工要求的，应为中标单位修改后提请招标人验收的日期。

3.3施工工期：

3.3.1要求合同总工期：7 天

3.3.2有关工期顺延、暂停施工的条款按 “通用条款”执行

3.3.3工期延误：由于以下原因造成竣工日期拖延，经招标人代表确认、工期相应顺延

3.3.3.1设计变更、工程量变化

3.3.3.2招标人不能按约定期限提供开工条件

3.3.3.3不可抗力

3.3.3.4合同中约定的其它非中标单位原因的停工

3.3.3.5上述情况发生后２天内，中标单位就延误的内容和因此发生的经济支出，向招标人提出书面报告。招标人代表在收到报告后２天内予以确认、答复。非以上所列的各种原因，工程未按合同工期竣工，每延误一天，中标单位应向招标人支付违约金500元人民币。

- 4.工程质量

4.1要求工程质量等级为合格，活动房主体使用寿命在10年以上，钢骨架保修10年，承重载荷150kg/㎡，抗震度7级，抗台风12级。

4.2中标单位必须严格按照现行的国家、本地区有关的施工技术规范、规程、质量检验评定标准、施工组织设计等文件组织施工，并保证工程质量达到合格工程标准。

4.3若由于中标单位的责任造成工程质量达不到合格的,中标单位应负责修至合格,经再次验收通过后，方可交付使用,由此造成的损失由中标单位负责。

- 5.材料(设备)供应方式

5.1投标人投标时必须提供主要材料（彩钢夹芯板、钢材）的品牌，若未提供者视为无效标。

5.2材料、设备均由中标单位采购、保管，主要材料进场前须经招标人认可，否则不得在本工程中使用。

5.3对材料、设备质量有疑义的,应对该材料、设备按现行国家有关规定进行检验,合格者可用于工程，不合格者中标单位应将其清除出施工现场，检验费由责任方负责。

招标人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。材料、设备在用于工程之前，中标单位必须向招标人提交制造厂家的质量合格证，没有质量合格证的材料、设备不得使用。若属于国标产品的材料、设备，中标单位还必须向招标人提交国标产品的证明材料。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

- 6.付款方式

工程竣工由建设(业主)单位验收合格后，支付的工程款为工程总造价(中标造价)的80％；由我校基建招标及验收工作小组验收合格后，支付至工程总造价(中标造价)的85％；其余待工程结算审核后30天内付至最终审计价的95％，余下5％待保修期满一年后付清。

- 7.合同价款及调整：

中标人应严格按招标方要求的建筑面积和招标方认可的施工方案进行施工。若确需变更应按规定书面报告，经审批后才能施工，否则学校不予验收和审计结算。经审批的变更工程量价款及调整规定:

（1）建筑面积按实调整；

（2）建筑面积单价不变。

- 第三部分   投标书

- 一、投    标    书

闽农林大基【2010】招49号

(招标人):

１.根据已收到的______________________工程（招标编号：闽农林大基【2010】招49号）的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件及其有关要求后，我方愿按每平方米           元的包干造价办理工程结算，施工面积按实结算（具体结算办法按第二部分合同协议条款7要求计算），并按招标文件要求承包上述工程的施工和保修。

２.一旦我方中标，我方保证在        日历天内竣工并移交整个工程，工程质量达到     标准。

３.我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方将受此约束。

４.你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人：（公章）

项目经理：（签章）

年    月    日

- 二、主要材料设备选用品牌表

闽农林大基【2010】招49号

| 序号 | 材料（设备）名称 | 选用品牌或生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 彩钢夹芯板 |  |  |
|  | 钢材 |  |  |

此表为必填材料，未提供者按废标处理

- 三、资质文件

- 企业介绍信、联系人身份证复印件

- 《企业营业执照》复印件加盖公章

- 《企业资质证书》复印件加盖公章

- 《企业安全生产许可证》复印件加盖公章

- 最近3年业绩及300平方米以上工程的合同、验收报告

- 设计施工图纸和施工方案。