招标控制价编制说明

工程名称：福建农林大学--旗山校区物业服务中心等建设工程提升项目

- 工程概况 1、建设地点：福州市闽侯县 2、工程专业：建筑工程 3、工程类型：服务中心 4、工期质量：工程质量：合格工程 5、招标范围旗山校区物业服务中心等土建工程、水电工程等.发包人单独发包的需要总承包人代管的专业工程有： ； 6、工程特征： - 建筑面积： 160.2m2。 - 层数及檐口高度：地上1层；层高4.5米。 - 结构质式：钢筋混凝土框架结构； - 基础类型：无； - 混凝土情况：采用现场搅拌混凝土。 - 编制范围 按照福建省固城建设工程管理有限公司设计福建农林大学--旗山校区物业服务中心等建设工程提升项目的施工图纸，编制范围包括旗山校区物业服务中心土建工程、水电工程等。具体范围如下： 1、不含三通一平； 2、不含室外总体及管网工程； 3、不含二次装饰及玻璃幕墙工程； 4、不含电梯工程。 - 编制依据 1、图纸：福建省固城建设工程管理有限公司设计福建农林大学--旗山校区物业服务中心建设工程提升项目施工图纸； 2、招标文件：无；其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 ； 3、地质勘察报告： ； 4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 5、消耗量定额：《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2005）、《福建省装饰工程消耗量定额》（FJYD-201-2005）、《福建省安装工程消耗量定额》(FJYD-301~313-2012)及现行补充或调整文件（截止2017年6月14日以前）； 6、人材机价格： （1）人工单价：按照《福建省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工预算单价的通知》（闽建筑函[2013]92号文）的人工单价及闽建筑函〔2014〕156号模板人工预算单价的通知； （2）施工机械台班价格：按照《2016年第四季度福建省施工机械台班单价》、执行建机一体化单价； （3）材料价格：参考《福州建设工程造价管理信息》（2017年3月）闽侯县信息价、《福建工程造价信息》（2017年3月）闽侯县信息价、定额基期价格、市场询价（详见询价记录）。 - 取费标准 - 项目类别：单独发包的装饰工程； - 风险费率：无； - 缩短工程措施费：无； - 优良工程增加费：无，合格工程； - 劳保费率：按人工费的14%计； - 税率：按11%。 - 考虑的施工方法与措施 1、土方工程：未考虑； 2、混凝土模板及支架：采用扣件式钢管支撑胶合板模板； 3、脚手架：脚手架采用钢管脚手架； 4、施工排水、降水：未考虑； 5、垂直运输：未考虑； 6、大型机械设备基础：未考虑； 7、大型机械设备检测：未考虑； 8、大型机械设备进出场及安拆费：未考虑； 9、基坑支护工程拆除：未考虑； 10、非夜间施工照明：未考虑； 11、材料二次搬运：未考虑； 12、其他特殊措施：未考虑。 - 其他说明 - 土建部分 - 由于过梁无做法，截面尺寸按200*200计，伸入墙体长度为240mm，配筋按4A12+A6@200； - 由于圈梁无做法，截面尺寸按200*200计，配筋按4A12+A6@200； - 由于压顶无做法，截面尺寸按200*120计，伸入墙体长度为240mm，配筋按2A10+A6@200； - 房间内原墙体内墙面按不拆除重新刮白计； - 天棚按不拆除重新刮白计； - 安装部分 - 综合布线系统，管线设计不明确，暂按超五类非屏蔽双绞线，穿KBG16计算； - 综合布线系统中，管线的走向平面图与系统图不符，暂按埋地敷设； - 弱电箱的安装高度设计未明确，暂按距地0.5米计算； - 火灾报警系统，管线设计不明确，暂按ZR-RVS-2X1.5，穿KBG16计算； - 感烟探测器，设计图中型号采用原系统，型号按JBF-3100计算； - 强电的配管敷设方式，按CE顶板明敷计算； - 主要材料及设备 1、招标人要求的主要材料设备品牌及本控制价取定情况见下表 材料名称; 品牌范围; 控制价取定品牌; 备注. 配电箱; 力超、闽先、闽天威; 闽天威. 元器件; 普安、万松、森泰; 普安. 灯具; 飞利浦、三雄、欧普、鸿景; 三雄. 开关插座; TCL、施耐德、西蒙; TCL. 电线、电缆; 辉阳、太阳、瑞鑫; 太阳. 2、甲供的材料设备及其单价见下表 名称; 品牌; 单价; 备注. - 经市场询价的材料、设备：无 八、本项目补充清单的工程量计算规则及工程内容 编码; 名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容.

编制单位：

福建省泉州建研工程建设监理有限公司

日期：2017年06月14日