建筑工程工程量清单编制说明

工程名称：福建农林大学禧强楼302室翻转教室项目

- 工程概况 1.建设地点：福建省福州市农林大学。 2.工程专业：建筑工程、安装工程。 3.合同工期： /天；工程质量等级：合格工程。 4.招标范围：福建农林大学禧强楼302室翻转教室拆除工程、装修工程及安装工程等；单独发包的专业工程：无。 5.工程特征： - 建筑面积：93㎡。 - 层数：1层；檐口高度：无。 - 结构质式：现浇框架结构。 - 基础类型：无。 - 装饰情况：装修，教室地面在原有瓷砖地板上铺亚麻地板；教室内墙面部分为30*40木龙骨结构，18mm夹芯板，双面刷防火漆两道，夹芯板前贴2mm铁板刷白漆，10mm烤超白漆钢化玻璃，烤漆面为黏贴面；教室内墙面部分贴定制铝合金吸音板（白色木纹面）；教室原有顶棚刷2道黑色底漆，1道面漆；教室采用轻钢龙骨结构，橡木纹铝合金折弯方通“U型”吊顶天棚等。 - 混凝土情况：无。 - 编制范围 按照福州术艺装饰设计有限公司设计的福建农林大学禧强楼302室翻转教室项目图纸，专业范围包括教室拆除工程、装修工程及安装工程等，具体如下： 1.不含三通一平； - 编制依据 1.图纸：福州术艺装饰设计有限公司设计的福建农林大学禧强楼302室翻转教室项目图纸及有关设计文件。 2.招标文件：无。其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。 3.地质勘察报告：无。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）及现行补充或调整文件（截止2017年9月25日）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2017年9月25日）。其中，暂列金额：无；专业工程暂估价：无；甲供材料费：无。 - 四、材料设备品牌及甲供材料 1.招标人要求的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 品牌; 备注. 亚麻地板; 2.5mm厚; 福尔波、阿姆斯壮、德嘉. 铝合金穿孔吸音板; 1.3mm厚; 豪亚、华宇、泰戈班. 配电箱; 闽先、力超、康贝尔. 配电箱元器件; 普安、万松、凌通. 灯具; 永利达、利惠、辉盾. 电线电缆; 辉阳、太阳、雄力. 中央空调; 格力、美的、海信. 电视; 小米、TCL、海信. 多媒体教学一体机壁挂触摸屏; 希沃、中龙旗、海信. - 2.甲供材料一览表 材料名称; 品牌; 规格、型号; 含税单价（元）; 备注. - 五、报价注意事项 1.土方工程：无。 2.桩基工程：无。 3.混凝土模板及支架：无。 4.脚手架：实际满堂装饰脚手架类型，使用时间不同的不再调整。 5.施工排水、降水：未考虑。 6.垂直运输：无。 7.大型机械设备进出场及安拆费：无；大型机械设备基础：无；大型机械设备检测：无。 8.基坑支护工程拆除：无。 9.材料二次搬运：无。 10.需要二次深化设计的无，按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。 11.其他：未考虑，实际不同按实调整。 六、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. - 七、其他需要的说明 建筑工程 - 所有装饰拆除及外运按项包干。 - 工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） 无。