建筑工程预算编制说明

工程名称：公共管理与法学院楼前环境整治美化工程

- 工程概况 1.建设地点：福建省福州市。 2.工程专业：室外总体工程。 3.合同工期：无；工程质量等级：合格。 4.招标范围：公共管理与法学院楼前环境整治美化工程；单独发包的专业工程：无。 5.工程特征： - 建筑面积：无。 - 层数：无，檐口高度：无。 - 结构质式：无。 - 基础类型：无。 - 装饰情况：无。 - 混凝土情况：无。 - 编制范围 按照福建农林大学提供的公共管理与法学院楼前环境整治美化工程零星维修清单，专业范围包括室外总体工程，具体如下： - 不含三通一平； - 含喷灌水管、透水砖铺贴、石桌椅、石球等内容。 - 编制依据 1.图纸：/设计的/图纸及有关设计文件。 2.招标文件：无编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。 3.地质勘察报告：无。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则（截止2025年6月4日）。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》 （FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及《福建省混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017）现行补充或调整文件则（截止2025年6月4日）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）及现行补充或调整文件则（截止2025年6月4日）。其中，暂列金额：2500元；专业工程暂估价：3780元（花箱种花）；甲供材料费：无。 7.人材机价格： （1）人工费指数：榕建价[2021]8号文，人工费调整指数为1.2075。 （2）施工机械台班单价：福建省2019年3季度机械台班 。 （3）材料设备价格：福州2025年3月份材料综合价格、市场询价、基期价格。 8、其他：省、市建设工程造价管理部门发布的有关文件（截止2025年6月4日）。 - 取费标准 1.专业类别：室外总体工程。 2.总承包服务费费率：无。 3.税率：9%。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程：无。 2.桩基工程：无。 3.混凝土模板及支架：无。 4.脚手架：无。 5.施工排水、降水：无。 6.垂直运输： 无。 7.大型机械设备进出场及安拆：无；大型机械设备基础：无；大型机械设备检测：无。 8.基坑支护工程拆除：无。 9.材料二次搬运：无。 10.其他：无。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. 无. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 无. 3.经市场询价的材料设备： - 。 - 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 01B001; 滴管系统; 滴管系统一套,水管长约70m; m; 根据工程量计算规则按m计算; 安装水管、滴管系统. - 八、其他需要的说明 1、本项目清单根据建设单位提供零星维修清单进行编制； 2、根据建设单位意见，花箱种花按3780元列入专业工程暂估价，结算按实调整； 3、根据建设单位意见，透水砖路面两侧种植麦冬面积按15㎡计入，麦冬规格按81株/㎡满铺，养护期按成活率养护、日常养护1个月，基肥暂不考虑，结算按实调整； 4、透水砖垫层按3cm中砂垫层、10cm碎石垫层计入； 5、考虑2500元的暂列金用于现场签证及设计变更等内容。 - 九、预算审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） - 。