建筑工程工程量清单编制说明

工程名称（全称）：海水养殖生物育种全国重点实验室外墙修缮工程

- 工程概况 1.建设地点：福州市仓山区。 2.工程专业：单独发包的装饰工程。 3.合同工期： /；工程质量等级： / 。 4.招标范围：原有南立面外墙、东立面外墙、西立面外墙及连廊东立面外墙饰面铲除、瓷砖墙面进行清洗，对外墙饰面进行修缮翻新等；单独发包的专业工程： /。 5.工程特征： - 建筑面积： /。 - 层数：共5层；檐口高度：檐高18.6m。 - 结构质式：/ 。 - 基础类型：/ 。 - 装饰情况： 外墙面：米白色外墙真石漆、深灰色外墙真石漆、女儿墙内墙面水泥砂浆粉刷、瓷砖墙面进行清洗，成品空调金属百页护栏。 - 混凝土情况： / 。 - 编制范围 按照福建省建研工程顾问有限公司设计的 海水养殖生物育种全国重点实验室外墙修缮工程（2025.08）图纸，专业范围包括单独发包的装饰工程 ，具体如下： 1.不含三通一平； - 编制依据 1.图纸：福建省建研工程顾问有限公司设计的 海水养殖生物育种全国重点实验室外墙修缮工程（2025.08）图纸及有关设计文件。 2.招标文件： /编制的招标文件。其中存在与现行计价规定不一致的内容：/ 。 3.地质勘察报告： / 。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则、《福建省建设工程工程量清单计价表格》（2017版）及现行补充或调整文件（截止2025年12月30日以前） 。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件（截止2025年12月30日以前） 。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2025年12月30日以前）。其中，暂列金额：50000元；专业工程暂估价：/ ；甲供材料费： / 。 - 四、材料设备品牌及甲供材料 1.招标人要求的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 品牌; 备注. 油漆、涂料; 立邦、三棵树、嘉宝莉、多乐士、华润. 防水材料; 铜浪、厦日、圣利龙、卓宝、东方雨虹. 耐水腻子粉; 立邦、德高、嘉宝莉. - 2.甲供材料一览表 材料名称; 品牌; 规格、型号; 含税单价（元）; 备注. /; /; /; /; /. /; /; /; /; /. - 五、报价注意事项 1.土方工程： 拆除垃圾按3KM考虑，实际不同，不再调整 。 2.桩基工程：/ 。 3.混凝土模板及支架： 实际不同，不再调整 。 4.脚手架：/ 。 5.施工排水、降水： / 。 6.垂直运输：/ 。 7.大型机械设备进出场及安拆费： 实际不同，不再调整 ；大型机械设备基础： / ；大型机械设备检测： / 。 8.基坑支护工程拆除：/ 。 9.材料二次搬运： 实际不同，不再调整 。 10.需要二次深化设计的 / ，按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。 11.其他：/。 六、本项目补充的工程量清单 项目 编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 01B001; 瓷砖清洗; 瓷砖清洗打蜡; M2; 按设计图示以面积计算; 清洗打蜡. /; /; /; /; /; /. - 其他需要的说明 1.本控制价所列项目，均包含完成该项目所需的所有工序、所有工作内容、所有设计内容，清单项目特征中只列项目的主要特征及主要工序，其他特征、附属工序及未列的措施项目已根据设计文件及施工工艺包含在预算中，投标人投标报价时自行考虑。 2.依据设计回复，本工程范围为南立面外墙（含4~21轴、1~4轴走廊栏板外侧、出屋面）、东立面、西立面、连廊东立面、原有外墙饰面拆除等。 3.依据建设单位回复，本工程楼梯内部及走廊内侧、底部不需要重新装饰。 4.依据设计单位回复，本工程装修做法按装修表计取，不再另行计取涂料外墙后增加一道20mm厚1:2.5水泥砂浆找平掺5%防水剂防水层,门窗洞与铝合金门窗框之间的四周空隙采用发泡聚氨酯封填,并采用防火型密封胶填缝。 5.依据设计单位回复，本工程仅柱子处为混凝土结构，其余均为砖墙结构。 6.依据设计单位回复，本工程出屋面外墙高度暂按正立面投影高度向上延伸0.5m计取。 7.依据建设单位回复，本工程无平面图，长度按立面图计取。 8.外墙白色PVC管道真石漆暂按一遍面漆计取。 9.本工程南立面、东立面、西立面拆除及装饰按吊篮考虑，出屋面、连廊东立面拆除及装饰按外墙脚手架考虑，结算按实。 10.本工程余方弃置运距暂按3km计取。 11.依据设计单位回复，成品空调金属百叶护栏处未注明骨架规格为50*100*2mm、80*40*2mm、40*40*2mm；其中80*80*3mm、80*160*3mm热镀锌钢方管布置间距为1500mm；80*40*2mm、50*100*2mm、40*40*2mm为通长布置，具体做法详见设计图。 12.依据设计单位回复，成品空调金属百叶护栏处预埋件为250*250*10mm钢板、4个m22化学锚栓植入深度10d，埋设间距同骨架布置间距。 13.依据设计单位回复，走廊通道及屋面女儿墙宽出墙体距离为1.85m高。 14.依据设计单位回复，米黄色马赛克锦砖仅墙面清洗，不进行真石漆喷涂。 15.依据设计单位回复，雨蓬的上表面面层不需进行修缮。 16.依据建设单位回复，本工程暂列金按50000元计入本次控制价。 - 工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） 。